# Column-type EPS ECU

고객 요구사양서 (Customer Requirements Specification)

문서번호 CRS-EPS-C3-001   ·   개정 1.0   ·   차량 프로젝트 C3 (중형 SUV, 2028 MY)

발행: ACME Motors 샤시전자개발팀   ·   수신: EPS 시스템 공급사

표 1 개정 이력

| 개정 | 일자 | 작성 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2026-05-20 | 정샤시 | RFQ 배포용 초안 |
| 0.9 | 2026-08-01 | 정샤시 | ADAS 오버레이 요구사항 및 FTTI 추가, 공급사 질의 반영 |
| 1.0 | 2026-10-15 | 정샤시 | SOR(Statement of Requirements) 확정판. 보안·OTA 요구사항 추가 |

표 2 승인

| 역할 | 이름 | 부서 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | 정샤시 | 샤시전자개발팀 | 2026-10-15 |
| 검토 | 한안전 | 기능안전팀 | 2026-10-15 |
| 검토 | 오보안 | 차량보안팀 | 2026-10-15 |
| 승인 | 윤팀장 | 샤시전자개발팀 | 2026-10-16 |

본 문서의 요구사항은 공급사가 개발하는 EPS 제어기(ECU)와 그 소프트웨어에 적용된다. '해야 한다'는 필수, '하는 것이 바람직하다'는 권고 요구사항이다. 각 요구사항에는 고유 ID와 함께 ASIL 등급(표기가 없으면 QM)과 OEM이 기대하는 검증 방법을 표기하였다. 공급사는 모든 필수 요구사항에 대해 준수 여부(Compliance Matrix)를 회신해야 한다.

목차

1 개요

2 시스템 개요 (경계, 차량 변형, 운용 시나리오 UC-01~12)

3 기능 요구사항 (보조 토크, 복원·댐핑, 엔드스톱, 운전 모드, ADAS 오버레이, 각도 제어, MRM, 모터 제어, SW 자원, 기능 조정, 진동 저감, 진동 경고)

4 운용 모드 및 전원 관리

5 센서 인터페이스 (TAS, 모터 위치, 조향각)

6 차량 통신

7 진단

8 기능 안전

9 열 관리

10 사이버 보안

11 SW 업데이트 및 메모리

12 전기적 인터페이스 및 하드웨어 부품

13 환경 및 EMC

14 조향 성능 및 NVH

15 생산·서비스·품질

16 검증 요구사항 및 납품물

부록 A 변경 절차 · B 회신 양식 · C 신호 목록 · D 보조 토크 맵 · E 캘리브레이션 파라미터 · F 미결 사항

# 1 개요

## 1.1 목적

본 문서는 ACME Motors C3 차량에 장착되는 컬럼 타입 전동식 조향장치(C-EPS)의 전자제어유닛에 대한 고객 요구사항을 정의한다. EPS 제어기는 운전자의 조향 토크와 차량 상태를 기반으로 BLDC 모터의 보조 토크를 제어하여 조향력을 경감하고, ADAS 제어기의 토크·각도 요청을 받아 차로 유지 및 자동 주차 기능을 수행한다.

공급사는 본 문서를 기준으로 시스템 요구사항(SYS.2)과 소프트웨어·하드웨어 요구사항(SWE.1, HWE.1)을 도출하고, 양방향 추적성을 유지해야 한다. 본 문서의 요구사항이 변경되면 공급사는 영향 분석 결과를 10 영업일 이내에 회신해야 한다.

## 1.2 적용 범위

적용 범위는 EPS ECU 하드웨어(파워 스테이지 포함), 임베디드 소프트웨어(AUTOSAR Classic R4.4 이상), 토크·각도 센서 인터페이스, 모터 제어, 차량 네트워크 인터페이스, 진단, 기능 안전, 사이버 보안, 생산 및 서비스 요구사항이다. 컬럼 기구, 감속기, 모터 본체의 기계 설계는 별도 기구 사양서(MS-EPS-C3)를 따른다.

## 1.3 참조 문서

표 3 참조 문서

| 번호 | 문서 | 개정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | AMS-1100 전장 부품 전원 품질 규격 | 2025 | ACME 사내 규격 |
| [2] | AMS-1200 EMC 시험 규격 | 2025 | ACME 사내 규격 |
| [3] | AMS-1300 환경·내구 시험 규격 | 2024 | ACME 사내 규격 |
| [4] | AMS-2100 CAN-FD 통신 사양서 (C3 Chassis) | 1.3 | DBC 포함 |
| [5] | AMS-2200 진단 사양서 (UDS) | 2.0 | CDD 포함 |
| [6] | AMS-3100 사이버 보안 요구사항 | 1.1 | ISO/SAE 21434 기반 |
| [7] | ISO 26262:2018 Part 1~9 | 2018 | 기능 안전 |
| [8] | ISO 14229-1:2020 UDS | 2020 | 진단 |
| [9] | ISO 11898-1/-2 | 2015/2016 | CAN-FD |
| [10] | SAE J2716 SENT | 2016 | 토크 센서 인터페이스 |
| [11] | AUTOSAR E2E Protocol Specification | R22-11 | E2E Profile 5/7 |
| [12] | HARA-EPS-C3 위험 분석 및 리스크 평가 | 1.2 | 안전 목표 출처 |

## 1.4 용어 및 약어

표 4 용어 및 약어

| 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| ADAS | Advanced Driver Assistance System |
| C-EPS | Column-type Electric Power Steering |
| CSA | Current Sense Amplifier |
| DCU | Domain Control Unit |
| DTC | Diagnostic Trouble Code |
| E2E | End-to-End 보호 (CRC + Alive Counter) |
| FDTI / FRTI | Fault Detection / Reaction Time Interval |
| FTTI | Fault Tolerant Time Interval |
| KL15 / KL30 | 점화 전원 / 상시 전원 |
| LKA / LFA | Lane Keeping Assist / Lane Following Assist |
| MRM | Minimal Risk Manoeuvre |
| PA | Parking Assist (자동 주차) |
| SAS | Steering Angle Sensor |
| SecOC | Secure Onboard Communication |
| SENT | Single Edge Nibble Transmission (SAE J2716) |
| SOR | Statement of Requirements |
| TAS | Torque and Angle Sensor |
| WUP | Wake-up Pattern |

## 1.5 요구사항 우선순위 및 회신 형식

공급사는 요구사항마다 다음 중 하나로 회신한다: 준수(C), 부분 준수(PC, 대안 제시 필수), 미준수(NC, 사유 필수), 해당 없음(NA). PC·NC 회신은 SOR 확정 전 기술 협의 대상이며, 확정 후에는 변경 요청(CR) 절차를 따른다.

표 5 요구사항 분류 체계

| 도메인 코드 | 내용 | 주 관련 공정 |
| --- | --- | --- |
| ASSIST | 보조 토크·조향감 제어 기능 | SYS.2 / SWE.1 |
| ADAS | ADAS 토크·각도 인터페이스 | SYS.2 / SWE.1 |
| MODE | 운용 모드·전원 관리 | SYS.2 / SWE.1 / HWE.1 |
| SENS | 센서 인터페이스 | SYS.2 / HWE.1 / SWE.1 |
| COM | 차량 통신 | SWE.1 |
| DIAG | 진단·DTC | SWE.1 |
| SAFE | 기능 안전 | SYS.2 / HWE.1 / SWE.1 |
| SEC | 사이버 보안 | SYS.2 / SWE.1 |
| ELEC | 전기적 특성 | SYS.2 / HWE.1 |
| ENV | 환경·EMC·기계 | SYS.2 / HWE.1 |
| PERF | 조향 성능·NVH | SYS.2 |
| THERM | 열 관리 | SYS.2 / HWE.1 / SWE.1 |
| NVM | 비휘발성 메모리·캘리브레이션 | SWE.1 |
| UPD | SW 업데이트·OTA | SWE.1 |
| EOL | 생산·서비스 | SYS.2 |

# 2 시스템 개요

## 2.1 시스템 경계

EPS 제어기는 조향 컬럼에 장착되며, 토크·각도 센서(TAS)의 이중 채널 SENT 신호와 모터 위치 센서 신호를 입력받아 3상 BLDC 모터를 FOC 방식으로 구동한다. 차량 측과는 Chassis CAN-FD와 ADAS 전용 CAN-FD 두 채널로 통신한다. 그림 1은 시스템 경계와 외부 인터페이스를 나타낸다.

그림 1 EPS 제어기 시스템 경계 및 외부 인터페이스

그림 2는 OEM이 가정하는 제어기 내부 구성의 참고 블록도이다. 공급사는 동등 이상의 안전성과 성능을 입증하는 조건으로 다른 구성을 제안할 수 있다.

그림 2 EPS 제어기 참고 블록도 (공급사 제안 가능)

## 2.2 차량 변형

C3 차량은 다음 세 가지 변형으로 생산된다. 변형 정보는 EOL에서 코딩되며(REQ-EOL-004), 제어기는 코딩된 변형에 맞는 보조 토크 맵과 파라미터를 사용해야 한다.

표 6 차량 변형별 주요 파라미터

| 변형 | 전축 하중 | 최대 랙 력 | 모터 피크 전류 | 타이어 | ADAS 사양 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3-Base (2WD) | 1,050 kg | 9.5 kN | 70 A | 235/60 R18 | LKA |
| C3-Premium (AWD) | 1,180 kg | 10.5 kN | 80 A | 245/50 R20 | LKA, LFA, PA |
| C3-Sport (AWD) | 1,210 kg | 10.8 kN | 80 A | 255/45 R21 | LKA, LFA, PA, 스포츠 모드 |

[REQ-ASSIST-001] EPS 제어기는 EOL에서 코딩된 차량 변형(Base/Premium/Sport)에 따라 보조 토크 맵, 모터 전류 한계, ADAS 기능 허용 여부를 선택해야 한다.

검증: EOL 코딩 시험 + HIL · 근거: 차량 변형별 주요 파라미터 표

[REQ-ASSIST-002] EPS 제어기는 변형 코딩 값이 유효하지 않거나 기록되지 않은 경우 C3-Base 파라미터로 동작하고 DTC C1A10을 저장해야 한다.

검증: HIL (코딩 오류 주입)

## 2.3 운용 시나리오

다음 사용 사례는 EPS 제어기의 대표 운용 시나리오이다. 각 사용 사례의 기대 결과는 시스템 검증(SYS.5)의 합격 기준으로 사용된다.

표 7 UC-01 저속 주차 조향

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 차속 0~10 km/h, 엔진 ON |
| 시나리오 | 운전자가 제자리에서 핸들을 끝까지 돌린다. |
| 기대 결과 | 조향력 3.5 N·m 이하, 엔드스톱 충격 완화 |

표 8 UC-02 고속 직진 주행

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 차속 100~150 km/h |
| 시나리오 | 운전자가 미세 조향으로 차로를 유지한다. |
| 기대 결과 | 중립 부근 조향감 안정, 쏠림 보상 |

표 9 UC-03 차로 유지 보조 (LKA)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 차속 60 km/h 이상, LKA ON |
| 시나리오 | 차로 이탈 경고 후 ADAS가 토크 오버레이를 요청한다. |
| 기대 결과 | 요청 토크 50ms 이내 추종, 운전자 개입 시 즉시 양보 |

표 10 UC-04 자동 주차 (PA)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 차속 7 km/h 이하, PA 활성 |
| 시나리오 | ADAS가 목표 조향각을 요청하고 EPS가 각도 제어를 수행한다. |
| 기대 결과 | 각도 오차 ±2° 이내, 운전자 토크 3 N·m 초과 시 해제 |

표 11 UC-05 고장 시 안전 상태 진입

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 임의 주행 |
| 시나리오 | 토크 센서 한 채널에 드리프트가 발생한다. |
| 기대 결과 | 20ms 이내 검출·반응, 경고등 점등, 안전 상태 유지 |

표 12 UC-06 저전압 크랭킹

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 시동 중 KL30 6V까지 강하 |
| 시나리오 | 시동 직후 운전자가 조향을 시작한다. |
| 기대 결과 | 리셋 없이 보조 재개, 보조 토크 점진 복귀 |

표 13 UC-07 과열 연속 주차

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 외기 45°C, 반복 엔드스톱 조향 |
| 시나리오 | 운전자가 10분간 반복 주차 조향을 한다. |
| 기대 결과 | 열 디레이팅으로 보호, 보조 상실 없음 |

표 14 UC-08 OTA 업데이트

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 차량 정차, IG ON, 배터리 12.5V 이상 |
| 시나리오 | 게이트웨이가 EPS SW를 무선 업데이트한다. |
| 기대 결과 | 업데이트 중 보조 금지, 실패 시 이전 SW로 복귀 |

표 15 UC-09 운전자 개입에 의한 LKA 해제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | LKA 오버레이 중, 차속 90 km/h |
| 시나리오 | 운전자가 차로 변경을 위해 2.5 N·m 이상 조향한다. |
| 기대 결과 | 200ms 이내 오버레이 해제, 운전자에게 저항감 없음 |

표 16 UC-10 MRM 비상 정차

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | LFA 중 운전자 무응답 |
| 시나리오 | ADAS가 MRM을 요청하고 갓길로 정차한다. |
| 기대 결과 | 확장 오버레이 한계로 차로 유지, EPS 고장 시에도 Degraded Assist 10 s |

표 17 UC-11 서비스 센터 재학습

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 조향 컬럼 교환 후 |
| 시나리오 | 정비사가 진단기로 조향각 영점과 엔드스톱을 재학습한다. |
| 기대 결과 | 학습 완료 후 ADAS 기능 AVAILABLE 복귀 |

표 18 UC-12 겨울철 저온 시동

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 조건 | 외기 -35°C, 12시간 냉간 방치 |
| 시나리오 | 시동 직후 주차장에서 조향한다. |
| 기대 결과 | 3초 이내 정격 보조, 그리스 점도에 의한 조향력 증가 보상 |

# 3 기능 요구사항

## 3.1 보조 토크 제어

보조 토크는 운전자 조향 토크와 차속의 함수로 결정된다. 그림 3은 C3-Premium 변형의 기준 보조 토크 맵이다. 공급사는 튜닝 단계에서 맵을 조정할 수 있으나, 불감대·최대값·차속 보간 원칙은 유지해야 한다.

그림 3 차속별 기준 보조 토크 맵 (C3-Premium)

[REQ-ASSIST-003] EPS 제어기는 운전자 조향 토크와 차속을 입력으로 하는 2차원 보조 토크 맵에 따라 모터 보조 토크를 산출해야 한다.

검증: HIL + 차량 튜닝 평가

[REQ-ASSIST-004] 보조 토크 맵의 차속 축은 0, 10, 30, 60, 80, 120, 150 km/h 이상 7개 이상의 격자점을 가져야 하며 격자점 사이는 선형 보간해야 한다.

검증: 단위 시험 + HIL

[REQ-ASSIST-005] 운전자 조향 토크가 ±0.4 N·m 이내인 불감대에서는 보조 토크를 출력하지 않아야 한다.

검증: HIL

[REQ-ASSIST-006] EPS 제어기는 보조 토크 산출 주기를 1ms 이하로 유지해야 한다.

검증: TRACE32 타이밍 측정

[REQ-ASSIST-007] 차속 신호가 무효(Invalid) 또는 타임아웃 상태이면 EPS 제어기는 차속 30 km/h에 해당하는 보조 토크 맵을 사용하고 DTC U0122를 저장해야 한다.

ASIL B · 검증: HIL (CAN 타임아웃 주입)

[REQ-ASSIST-008] 차속 변화에 의한 보조 토크 변화율은 1 N·m/100ms를 넘지 않아야 한다.

검증: HIL

[REQ-ASSIST-009] EPS 제어기는 엔진 정지(또는 READY OFF) 상태에서 보조 토크를 출력하지 않아야 하며, 엔진 시동 후 500ms 이내에 보조를 시작해야 한다.

검증: 차량 시험

[REQ-ASSIST-010] 보조 시작 및 종료 시 보조 토크는 200ms 이상의 램프로 증가·감소시켜 운전자가 급격한 조향력 변화를 느끼지 않도록 해야 한다.

검증: 차량 시험 + HIL

## 3.2 복원 및 댐핑 제어

저속 회전 후 핸들 복원이 부족하거나 고속에서 핸들이 과도하게 복원되는 현상을 보상하기 위해 능동 복원과 댐핑 제어를 적용한다.

표 19 복원·댐핑·보상 제어 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ASSIST-011 | EPS 제어기는 차속 5~60 km/h 구간에서 조향각과 조향 속도에 따른 능동 복원 토크를 최대 2.0 N·m까지 출력해야 한다. | QM | 차량 시험 |
| REQ-ASSIST-012 | EPS 제어기는 조향 속도에 비례하는 댐핑 토크를 출력해야 하며, 댐핑 계수는 차속에 따라 0.002~0.02 N·m/(deg/s) 범위에서 조정할 수 있어야 한다. | QM | HIL + 차량 |
| REQ-ASSIST-013 | EPS 제어기는 모터 및 감속기 관성에 의한 조향 지연을 보상하는 관성 보상 토크를 출력해야 한다. | QM | 차량 튜닝 평가 |
| REQ-ASSIST-014 | EPS 제어기는 감속기 마찰에 의한 조향감 저하를 보상하는 마찰 보상 토크를 출력해야 하며, 보상량은 최대 0.8 N·m여야 한다. | QM | HIL |
| REQ-ASSIST-015 | EPS 제어기는 차량 쏠림(Pull) 보상 기능을 제공해야 하며, 직진 주행 중 운전자 토크 평균값을 학습하여 최대 1.0 N·m까지 보상해야 한다. | QM | 차량 시험 |
| REQ-ASSIST-016 | 쏠림 보상 학습값은 IG OFF 시 NvM에 저장되어야 하며 서비스 진단(0x31 루틴)으로 초기화할 수 있어야 한다. | QM | HIL + 진단기 |
| REQ-ASSIST-017 | 모든 보상 토크의 합은 3.0 N·m를 넘지 않아야 하며, 운전자 토크와 반대 방향 보상은 1.5 N·m로 제한해야 한다. | C | HIL (고장 주입) |

## 3.3 엔드스톱 보호

[REQ-ASSIST-018] EPS 제어기는 조향각이 기계적 엔드스톱의 ±20° 이내로 접근하면 보조 토크를 점진적으로 감소시켜 엔드스톱 충격을 완화해야 한다.

검증: 차량 시험

[REQ-ASSIST-019] 엔드스톱 위치는 조향각 학습(REQ-SENS-012) 결과를 사용해야 하며, 학습 전에는 엔드스톱 보호를 비활성화하고 보조 토크를 70%로 제한해야 한다.

검증: HIL

[REQ-ASSIST-020] 엔드스톱에 3초 이상 연속으로 접촉한 상태가 유지되면 모터 전류를 50%로 제한해야 한다.

검증: 벤치 + 차량 · 근거: 열 보호

## 3.4 운전 모드

[REQ-ASSIST-021] EPS 제어기는 운전 모드 신호(COMFORT/NORMAL/SPORT)에 따라 서로 다른 보조 토크 맵 세트를 사용해야 한다.

검증: HIL + 차량

[REQ-ASSIST-022] 운전 모드 변경 시 보조 토크 맵은 1초 동안 선형 블렌딩되어야 하며, 조향 중(조향 속도 30 deg/s 이상)에는 블렌딩을 지연해야 한다.

검증: HIL

[REQ-ASSIST-023] SPORT 모드는 C3-Sport 변형에서만 허용되어야 하며, 다른 변형에서 SPORT 요청을 받으면 NORMAL 모드를 유지해야 한다.

검증: HIL

## 3.5 ADAS 토크 오버레이 (LKA/LFA)

ADAS 제어기는 ADAS Private CAN-FD로 토크 오버레이 요청(ADAS_TqReq)을 10ms 주기로 송신한다. EPS 제어기는 요청 토크를 보조 토크에 더해 출력하되, 운전자 개입을 최우선으로 해야 한다. 그림 4는 토크 요청에 대한 응답 요구사항이다.

그림 4 ADAS 토크 오버레이 스텝 응답 요구사항

[REQ-ADAS-001] EPS 제어기는 ADAS 토크 오버레이 요청을 수신하면 50ms 이내에 요청 토크의 90%에 도달해야 하며 오버슈트는 10% 이하여야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (스텝 응답)

[REQ-ADAS-002] EPS 제어기는 ADAS 오버레이 토크를 ±3.0 N·m로 제한해야 하며, 제한을 초과하는 요청은 제한값으로 포화시키고 상태 신호에 포화 플래그를 설정해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL

[REQ-ADAS-003] EPS 제어기는 오버레이 토크 변화율을 10 N·m/s로 제한해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL

[REQ-ADAS-004] 운전자 조향 토크가 2.5 N·m 이상 100ms 이상 지속되면 EPS 제어기는 운전자 개입으로 판단하고 오버레이 토크를 200ms 이내에 0으로 감소시켜야 한다.

ASIL D · 검증: HIL + 차량

[REQ-ADAS-005] EPS 제어기는 ADAS 요청 메시지의 E2E 검사(CRC, Alive Counter) 실패가 3회 연속 발생하면 오버레이 기능을 중지하고 ADAS 상태를 FAULT로 송신해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (E2E 오류 주입)

[REQ-ADAS-006] ADAS 요청 메시지가 50ms 이상 수신되지 않으면 EPS 제어기는 오버레이 토크를 100ms 램프로 0까지 감소시키고 DTC U0423을 저장해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (타임아웃 주입)

[REQ-ADAS-007] EPS 제어기는 차속 60 km/h 미만에서 LKA 오버레이 요청을 거부해야 하며, LFA 요청은 0~180 km/h에서 허용해야 한다.

검증: HIL

[REQ-ADAS-008] EPS 제어기는 ADAS 기능 가용 상태(AVAILABLE/NOT_AVAILABLE/FAULT)와 거부 사유 코드를 10ms 주기로 ADAS 제어기에 송신해야 한다.

검증: CANoe

## 3.6 각도 제어 (자동 주차)

표 20 자동 주차 각도 제어 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ADAS-009 | EPS 제어기는 자동 주차 모드에서 ADAS 제어기의 목표 조향각을 추종해야 하며 정상 상태 오차는 ±2° 이내여야 한다. | C | HIL + 차량 |
| REQ-ADAS-010 | 각도 제어 모드에서 조향 속도는 최대 540 deg/s로 제한해야 한다. | C | HIL |
| REQ-ADAS-011 | 각도 제어 모드는 차속 7 km/h 이하에서만 진입할 수 있어야 하며, 차속이 10 km/h를 초과하면 즉시 종료해야 한다. | C | HIL |
| REQ-ADAS-012 | 운전자 조향 토크가 3.0 N·m 이상이면 각도 제어를 200ms 이내에 종료하고 일반 보조로 전환해야 한다. | C | HIL + 차량 |
| REQ-ADAS-013 | 각도 제어 진입·종료 시 모터 토크는 300ms 램프로 전환되어 핸들 튀는 현상이 없어야 한다. | QM | 차량 시험 |
| REQ-ADAS-014 | 목표 조향각 변화량이 10ms당 15°를 초과하는 요청은 비정상 요청으로 판단하고 각도 제어를 종료해야 한다. | C | HIL (오류 주입) |

## 3.7 MRM 지원

[REQ-ADAS-015] EPS 제어기는 ADAS 제어기의 MRM(최소 위험 거동) 요청 시 LFA 오버레이 한계를 ±4.0 N·m로 확장하고 운전자 개입 임계값을 3.5 N·m로 상향해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL

[REQ-ADAS-016] MRM 상태에서 EPS 제어기 내부 고장이 발생하면 보조 기능을 유지하는 성능 저하 모드(Degraded Assist)를 최소 10초 유지해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (고장 주입)

## 3.8 모터 제어

모터 제어는 FOC(Field Oriented Control) 방식을 기준으로 한다. 공급사는 전류 제어 루프의 대역폭과 안정성을 문서로 입증하고, 모든 차량 변형에서 동일한 제어 구조를 사용해야 한다.

표 21 모터 제어 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ASSIST-024 | EPS 제어기는 d/q축 전류 제어 루프를 50µs 이하 주기로 수행해야 한다. | D | TRACE32 + 오실로스코프 |
| REQ-ASSIST-025 | q축 전류 제어 대역폭은 1kHz 이상, d축 전류 지령은 정상 상태에서 0A로 유지해야 한다. | QM | 주파수 응답 시험 |
| REQ-ASSIST-026 | EPS 제어기는 모터 회전수가 3,000 rpm을 초과하면 약계자(Field Weakening) 제어로 전압 포화를 방지해야 한다. | QM | 다이나모 |
| REQ-ASSIST-027 | PWM 데드타임은 MOSFET 사양에 맞게 300~800ns 범위에서 설정할 수 있어야 하며 데드타임 보상을 적용해야 한다. | QM | 오실로스코프 |
| REQ-ASSIST-028 | EPS 제어기는 모터 토크 지령과 실제 전류 기반 추정 토크의 차이가 3 N·m(모터축 환산) 이상 10ms 지속되면 토크 제어 고장으로 판단해야 한다. | D | HIL (고장 주입) |
| REQ-ASSIST-029 | 모터 역기전력에 의한 회생 전압이 KL30 기준 +3V를 넘지 않도록 회생 전류를 제한해야 한다. | B | 벤치 |
| REQ-ASSIST-030 | EPS 제어기는 모터 상 단선을 정차 중 100ms, 주행 중 10ms 이내에 검출해야 한다. | D | 벤치 (단선 주입) |

## 3.9 소프트웨어 아키텍처 및 자원

EPS 소프트웨어는 AUTOSAR Classic 플랫폼 기반으로 개발한다. 공급사는 OEM이 제공하는 통신·진단 BSW 구성 파일(ARXML)을 사용하고, 어플리케이션 SWC 인터페이스를 OEM과 합의해야 한다.

표 22 OS 태스크 구성 (참고)

| 태스크 | 주기 | 우선순위 | 주요 기능 | WCET 예산 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_Isr_Pwm | 50 µs | 최고 | 전류 제어, PWM 갱신 | 25 µs |
| Task_1ms | 1 ms | 높음 | 보조 토크 산출, TAS 처리, 안전 감시 | 400 µs |
| Task_5ms | 5 ms | 중간 | ADAS 처리, 열 모델 | 1.2 ms |
| Task_10ms | 10 ms | 중간 | CAN 송수신, E2E, 진단 감시 | 2 ms |
| Task_100ms | 100 ms | 낮음 | NvM, DTC 에이징, 학습 | 10 ms |
| Task_Bg | 백그라운드 | 최저 | RAM/ROM 주기 시험 | — |

표 23 소프트웨어 및 자원 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ASSIST-031 | EPS 소프트웨어는 AUTOSAR Classic R4.4 이상을 기반으로 해야 하며 OEM 제공 통신·진단 구성 파일을 사용해야 한다. | QM | 설계 리뷰 |
| REQ-ASSIST-032 | 최악 조건에서 CPU 부하는 코어별 70% 이하여야 한다. | QM | TRACE32 프로파일링 |
| REQ-ASSIST-033 | 양산 SW의 Flash 및 RAM 사용량은 각각 전체 용량의 70% 이하여야 한다. | QM | 빌드 리포트 |
| REQ-ASSIST-034 | ASIL 소프트웨어는 MISRA C:2012 필수 규칙을 100% 준수해야 하며 권고 규칙 위반은 정당화 문서로 관리해야 한다. | D | 정적 분석 |
| REQ-ASSIST-035 | ASIL C/D 소프트웨어 유닛은 MC/DC 커버리지 100%를 달성해야 한다 (미달 시 정당화 필요). | D | 단위 시험 리포트 |
| REQ-ASSIST-036 | 1ms 태스크의 시작 지터는 50µs 이하여야 한다. | B | TRACE32 타이밍 |
| REQ-ASSIST-037 | 데드라인 위반 또는 태스크 실행 순서 오류는 WdgM으로 검출하여 안전 상태로 천이해야 한다. | D | 고장 주입 (TRACE32) |

## 3.10 기능 간 조정 (Arbitration)

여러 기능이 동시에 토크를 요청할 때의 우선순위와 제한 방식은 다음 표를 따른다. 상위 우선순위 기능이 활성화되면 하위 기능의 토크는 표에 정의된 방식으로 제한된다.

표 24 토크 요청 우선순위

| 우선순위 | 기능 | 토크 한계 | 하위 기능 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 안전 상태 / 안전 감시 제한 | 0 또는 제한값 | 모두 제한 |
| 2 | 운전자 개입 감지 | — | ADAS 오버레이 해제 (200 ms) |
| 3 | 열·전압 디레이팅 | 전압 범위 표 / 그림 10 | 비례 축소 |
| 4 | 자동 주차 각도 제어 | 모터 한계의 60% | 보상 제어 비활성 |
| 5 | MRM 오버레이 | ±4.0 N·m | LKA/LFA 무시 |
| 6 | LFA / LKA 오버레이 | ±3.0 N·m | 보상 제어 유지 |
| 7 | 기본 보조 + 보상 제어 | 맵 / ±3.0 N·m | — |

표 25 기능 조정 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ADAS-017 | EPS 제어기는 표의 우선순위에 따라 토크 요청을 조정해야 하며 우선순위가 다른 요청이 동시에 활성화될 때 상위 요청만 출력에 반영해야 한다. | D | HIL |
| REQ-ADAS-018 | 기능 전환 시 출력 토크의 불연속은 0.5 N·m를 넘지 않아야 한다. | C | HIL |
| REQ-ADAS-019 | 디레이팅으로 보조 토크가 제한되는 동안 ADAS 오버레이 한계도 같은 비율로 축소하고 ADAS 상태에 제한 사유를 송신해야 한다. | C | HIL + CANoe |
| REQ-ADAS-020 | 자동 주차 각도 제어 중 ADAS 토크 오버레이 요청이 동시에 수신되면 각도 제어를 우선하고 오버레이 요청은 거부해야 한다. | C | HIL |

## 3.11 노면 정보 및 진동 저감

표 26 노면 피드백·진동 저감 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ASSIST-038 | EPS 제어기는 노면 정보 전달을 위해 1~5Hz 대역의 랙 력 변화를 운전자에게 전달해야 하며 보조 토크 맵으로 이를 감쇠시키지 않아야 한다. | QM | 차량 평가 |
| REQ-ASSIST-039 | EPS 제어기는 휠 불균형에 의한 10~20Hz 대역 진동(Shimmy)을 50% 이상 저감하는 능동 진동 저감 기능을 제공해야 한다. | QM | 차량 시험 |
| REQ-ASSIST-040 | 브레이크 저더에 의한 조향 진동은 진동 저감 기능으로 0.3 N·m p-p 이하로 억제해야 한다. | QM | 차량 시험 |
| REQ-ASSIST-041 | 진동 저감 기능의 출력 토크는 ±1.0 N·m로 제한해야 한다. | B | HIL |

## 3.12 핸들 진동 경고 (Haptic)

표 27 핸들 진동 경고 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ADAS-021 | EPS 제어기는 ADAS 제어기의 진동 경고 요청(ADAS_HapticReq)을 받으면 핸들에 30~40Hz, 진폭 0.4 N·m의 진동 토크를 출력해야 한다. | QM | 차량 평가 |
| REQ-ADAS-022 | 진동 경고는 요청 1회당 최대 1.5초 동안 출력하고, 요청이 해제되면 100ms 이내에 종료해야 한다. | QM | HIL |
| REQ-ADAS-023 | 진동 경고 토크는 운전자 조향 의도에 영향을 주지 않도록 평균값이 0 N·m여야 한다. | B | HIL |
| REQ-ADAS-024 | EPS 제어기가 LIMITED 또는 SAFE STATE 상태이면 진동 경고 요청을 거부하고 거부 사유를 송신해야 한다. | QM | CANoe |

# 4 운용 모드 및 전원 관리

EPS 제어기의 운용 상태와 천이 조건은 그림 5와 같다. 상태 천이는 아래 상태 천이 조건 표를 만족해야 한다.

그림 5 EPS 제어기 운용 상태 천이도

표 28 상태 천이 조건

| 현재 상태 | 다음 상태 | 조건 | 최대 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF/SLEEP | INIT | KL15 ON 또는 CAN WUP 수신 | — |
| INIT | READY | 자기 진단 완료, 센서 유효 | 300 ms |
| READY | ASSIST | 엔진 RUN 신호 + 차속 유효 | 500 ms |
| ASSIST | LIMITED | 과열·저전압·과전압 조건 | 10 ms |
| ASSIST/LIMITED | SAFE STATE | 치명 고장 검출 | FTTI 이내 |
| ASSIST | SLEEP | KL15 OFF 후 차속 0, 네트워크 슬립 | 3 s |

[REQ-MODE-001] EPS 제어기는 KL15 ON 또는 CAN 웨이크업 후 300ms 이내에 자기 진단을 완료하고 READY 상태로 진입해야 한다.

검증: HIL

[REQ-MODE-002] EPS 제어기는 INIT 상태에서 RAM/ROM 테스트, MCU 코어 자가 시험, 게이트 드라이버 자기 진단, 상 차단 릴레이 동작 확인을 수행해야 한다.

ASIL D · 검증: TRACE32 + HIL

[REQ-MODE-003] 주행 중 KL15 신호가 OFF가 되더라도 차속이 3 km/h 이상이면 EPS 제어기는 보조 기능을 유지해야 한다.

ASIL B · 검증: HIL

[REQ-MODE-004] EPS 제어기는 KL15 OFF 후 차속 0 km/h, 네트워크 슬립 요청이 모두 충족되면 3초 이내에 SLEEP 상태로 천이해야 한다.

검증: CANoe + 전류계

[REQ-MODE-005] SLEEP 상태의 암전류는 KL30 12.6V, 25°C에서 100µA 이하여야 한다.

검증: 전류계

[REQ-MODE-006] EPS 제어기는 SLEEP 상태에서 CAN WUP 수신 후 150ms 이내에 CAN 송신을 시작해야 한다.

검증: CANoe 타이밍

## 4.1 전압 범위별 동작

그림 6은 KL30 전압에 따른 허용 보조 토크이다. 저전압 디레이팅은 보조 상실 없이 조향력이 점진적으로 증가하도록 설계되어야 한다.

그림 6 KL30 전압에 따른 허용 보조 토크

표 29 전압 범위별 기능 상태

| KL30 전압 | 기능 상태 | 보조 토크 | 통신·진단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.5 ~ 18 V | 과전압 디레이팅 | 100 → 0 % 선형 | 정상 |
| 10 ~ 16.5 V | 정상 (Class A) | 100 % | 정상 |
| 7 ~ 10 V | 저전압 디레이팅 | 0 → 100 % 선형 | 정상 |
| 6 ~ 7 V | 보조 중지, 리셋 없음 | 0 % | 통신 유지 |
| 6 V 미만 | 리셋 허용 | 0 % | 복귀 후 재개 |
| 18 ~ 26 V (60 s) | 점프 스타트 보호 | 0 % | 손상 없음 |

표 30 전원 전압 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ELEC-001 | EPS 제어기는 KL30 10V ~ 16.5V 범위에서 모든 기능을 정격 성능으로 수행해야 한다. | QM | 벤치 (전원 스윕) |
| REQ-ELEC-002 | EPS 제어기는 KL30 7V ~ 10V 범위에서 보조 토크를 전압에 비례하여 0%~100%로 제한해야 한다. | B | 벤치 + HIL |
| REQ-ELEC-003 | EPS 제어기는 KL30 6V ~ 7V 범위에서 리셋 없이 통신 및 진단 기능을 유지해야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-ELEC-004 | EPS 제어기는 KL30 16.5V ~ 18V 범위에서 보조 토크를 전압에 반비례하여 100%~0%로 제한해야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-ELEC-005 | EPS 제어기는 26V 점프 스타트 전압을 60초 동안 손상 없이 견뎌야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-ELEC-006 | EPS 제어기는 역극성(-14V, 60초) 인가 시 손상되지 않아야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-ELEC-007 | 저전압으로 보조가 중지된 후 KL30이 10V 이상으로 복귀하면 EPS 제어기는 500ms 램프로 보조를 재개해야 한다. | B | 벤치 + HIL |

[REQ-ELEC-008] EPS 제어기는 AMS-1100의 전원 과도 펄스(펄스 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5b)에 대해 규격의 기능 상태 등급을 만족해야 한다.

검증: EMC 시험소

[REQ-ELEC-009] 크랭킹 프로파일(AMS-1100 프로파일 C, 최저 6V)에서 EPS 제어기는 리셋되지 않아야 하며 크랭킹 종료 후 500ms 이내에 보조를 재개해야 한다.

ASIL B · 검증: 벤치 (크랭킹 시뮬레이터)

[REQ-ELEC-010] 모터 전원 라인의 최대 연속 전류는 C3-Premium 기준 40A, 피크 80A(1초)를 초과하지 않아야 한다.

검증: 벤치 + 차량

[REQ-ELEC-011] EPS 제어기는 정상 동작 중 KL30 라인으로 리플 전류를 5A peak-peak 이하로 제한해야 한다.

검증: 오실로스코프

# 5 센서 인터페이스

## 5.1 토크·각도 센서 (TAS)

TAS는 두 개의 독립 채널(T1, T2)로 토크를 SENT 프로토콜로 출력하며, 두 채널은 서로 반대 부호를 갖는다. EPS 제어기는 두 채널을 상호 비교하여 센서 고장을 검출해야 한다. 그림 7은 채널 편차 검출 예이다.

그림 7 TAS 이중 채널 상호 비교에 의한 드리프트 검출

표 31 TAS 신호 사양

| 항목 | 채널 1 (T1) | 채널 2 (T2) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로토콜 | SENT (SAE J2716), 3µs tick | SENT, 3µs tick | Fast channel 12bit |
| 측정 범위 | ±10 N·m | ±10 N·m | 역부호 출력 |
| 분해능 | 0.005 N·m | 0.005 N·m |  |
| 갱신 주기 | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms |  |
| 각도 출력 | 0~1440° (멀티턴) | — | Slow channel |
| 전원 | 5V ±5%, 15mA | 5V ±5%, 15mA | 채널별 독립 전원 |

표 32 토크 센서 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-SENS-001 | EPS 제어기는 TAS 두 채널을 1ms 주기로 샘플링하고 두 채널의 합(T1+T2)이 0.5 N·m를 초과하는 상태가 5ms 지속되면 센서 불일치 고장으로 판단해야 한다. | D | HIL (센서 고장 주입) |
| REQ-SENS-002 | EPS 제어기는 SENT 메시지의 CRC 오류, 상태 니블 오류, 펄스 폭 이상을 메시지 단위로 검출해야 한다. | D | HIL |
| REQ-SENS-003 | SENT 메시지가 연속 3회 무효이면 해당 채널을 고장으로 판단해야 한다. | D | HIL |
| REQ-SENS-004 | 한 채널만 고장인 경우 EPS 제어기는 남은 채널로 보조 토크를 50%로 제한하여 최소 10초 이상 보조를 유지한 후 안전 상태로 천이해야 한다. | D | HIL + 차량 |
| REQ-SENS-005 | 두 채널이 모두 고장이면 EPS 제어기는 FTTI 20ms 이내에 보조 토크를 0으로 제한해야 한다. | D | HIL (고장 주입) |
| REQ-SENS-006 | EPS 제어기는 TAS 채널별 전원을 독립 감시하고 4.5V 미만 또는 5.5V 초과를 10ms 이내에 검출해야 한다. | B | 벤치 |
| REQ-SENS-007 | 토크 신호의 영점 오프셋은 EOL에서 학습하고 ±0.3 N·m 범위를 벗어나면 학습을 거부해야 한다. | QM | EOL 시험 |

## 5.2 모터 위치 센서

[REQ-SENS-008] EPS 제어기는 모터 회전자 위치를 GMR 센서(SPI, 14bit)와 홀 센서 3개로 이중 측정해야 한다.

ASIL D · 검증: 벤치

[REQ-SENS-009] GMR 센서와 홀 센서로 계산한 전기각의 차이가 30° 이상 2ms 지속되면 위치 센서 고장으로 판단해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (고장 주입)

[REQ-SENS-010] 위치 센서 신호의 갱신 주기는 100µs 이하여야 하며, 모터 최고 회전수 6,000 rpm에서 전기각 오차는 ±5° 이내여야 한다.

검증: 벤치 (다이나모)

[REQ-SENS-011] GMR 센서 고장 시 EPS 제어기는 홀 센서 기반 6-step 제어로 전환하여 보조 토크를 30%로 제한하고 경고등을 점등해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL + 차량

## 5.3 조향각

[REQ-SENS-012] EPS 제어기는 TAS 각도 신호와 모터 위치 적산값을 융합하여 조향각을 0.1° 분해능, ±1.5° 정확도로 산출해야 한다.

검증: 차량 시험

[REQ-SENS-013] EPS 제어기는 산출한 조향각과 조향 속도를 Chassis CAN-FD로 10ms 주기로 송신해야 하며, 조향각 신호는 E2E Profile 5로 보호해야 한다.

ASIL D · 검증: CANoe

[REQ-SENS-014] 조향각 신호의 유효성(Valid/Invalid/Not calibrated) 상태를 함께 송신해야 한다.

검증: CANoe

[REQ-SENS-015] EPS 제어기는 조향각 영점 및 엔드스톱 학습 루틴을 UDS 0x31 서비스로 제공해야 한다.

검증: 진단기

[REQ-SENS-016] 조향각 학습이 완료되지 않은 상태에서는 조향각 신호를 'Not calibrated'로 송신하고 ADAS 기능을 NOT_AVAILABLE로 보고해야 한다.

검증: CANoe

[REQ-SENS-017] 외부 SAS가 없는 사양에서 EPS 제어기는 조향각 신호를 ESC가 요구하는 정확도(±2.5°)로 제공해야 한다.

ASIL C · 검증: 차량 시험

# 6 차량 통신

EPS 제어기는 Chassis CAN-FD와 ADAS Private CAN-FD에 연결된다. 그림 8은 네트워크 토폴로지이다. 메시지·신호의 상세 정의는 AMS-2100 DBC를 따른다.

그림 8 C3 샤시 네트워크 토폴로지 (EPS 관련)

표 33 EPS 송신 메시지

| 메시지 | ID | 주기 | DLC | E2E | 주요 신호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS_Status_01 | 0x2B0 | 10 ms | 16 | Profile 5 | EPS_Mode, EPS_Warn, EPS_AssistLim |
| EPS_Steer_01 | 0x2B1 | 10 ms | 16 | Profile 5 | StrAngle, StrAngleSpd, StrAngleVld |
| EPS_Torque_01 | 0x2B2 | 10 ms | 16 | Profile 5 | DrvTq, MotTq, DrvTqVld |
| EPS_ADAS_Sts | 0x1C0 | 10 ms | 16 | Profile 7 | AdasAvail, AdasRejReason, OverlaySat |
| EPS_Diag_Resp | 0x7AC | 이벤트 | 64 | — | UDS 응답 |

표 34 EPS 수신 메시지

| 메시지 | 송신 | 주기 | 타임아웃 | 사용 신호 | 타임아웃 시 대체값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC_VehSpd | ESC | 10 ms | 100 ms | VehSpd, VehSpdVld | 30 km/h |
| ENG_State | GW | 20 ms | 200 ms | EngRun, ReadyOn | 직전값 유지 (2 s) |
| BCM_DrvMode | GW | 100 ms | 500 ms | DrvMode | NORMAL |
| ADAS_TqReq | ADAS DCU | 10 ms | 50 ms | TqReq, TqReqAct, AngReq | 오버레이 해제 |
| GW_Time | GW | 1000 ms | 5 s | UTC 시간 | 내부 카운터 |

표 35 EPS_Status_01 신호 상세

| 신호 | 시작 비트 | 길이 | 범위 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS_Mode | 16 | 3 | 0~5 | — | 0 OFF, 1 INIT, 2 READY, 3 ASSIST, 4 LIMITED, 5 SAFE |
| EPS_WarnLamp | 19 | 2 | 0~2 | — | 0 없음, 1 황색, 2 적색 |
| EPS_AssistLim | 24 | 8 | 0~100 | % | 현재 허용 보조 토크 |
| EPS_ThermLim | 32 | 1 | 0/1 | — | 열 디레이팅 중 |
| EPS_VoltLim | 33 | 1 | 0/1 | — | 전압 디레이팅 중 |
| EPS_PwrStgTemp | 40 | 8 | -40~215 | °C | 추정 온도 (오프셋 -40) |
| EPS_FaultCode | 48 | 16 | 0~65535 | — | 최근 고장 코드 |
| EPS_Status_CRC | 0 | 16 | — | — | E2E Profile 5 CRC |
| EPS_Status_Cnt | 64 | 8 | 0~255 | — | Alive Counter |

표 36 ADAS_TqReq 신호 상세

| 신호 | 시작 비트 | 길이 | 범위 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAS_TqReq | 16 | 12 | -5.12~5.11 | N·m | 오버레이 토크 요청 (0.0025 N·m/bit) |
| ADAS_TqReqAct | 28 | 1 | 0/1 | — | 토크 요청 활성 |
| ADAS_AngReq | 32 | 16 | -780~780 | deg | 목표 조향각 (0.1 deg/bit) |
| ADAS_AngReqAct | 48 | 1 | 0/1 | — | 각도 제어 요청 활성 |
| ADAS_Func | 49 | 3 | 0~4 | — | 0 없음, 1 LKA, 2 LFA, 3 PA, 4 MRM |
| ADAS_Freshness | 56 | 32 | — | — | SecOC 신선도 값 |
| ADAS_MAC | 88 | 64 | — | — | SecOC MAC (절단 64bit) |
| ADAS_CRC / Cnt | 0 / 152 | 16 / 8 | — | — | E2E Profile 7 |

표 37 통신 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-COM-001 | EPS 제어기는 CAN-FD 공칭 500kbps, 데이터 2Mbps로 통신해야 하며 샘플 포인트는 공칭 80%, 데이터 75%여야 한다. | QM | CANoe + 오실로스코프 |
| REQ-COM-002 | EPS 제어기는 EPS 송신 메시지 표의 메시지를 지정 주기 ±5% 이내로 송신해야 한다. | QM | CANoe |
| REQ-COM-003 | EPS 제어기는 EPS 수신 메시지 표의 메시지가 타임아웃 시간 동안 수신되지 않으면 대체값을 사용하고 해당 DTC를 저장해야 한다. | B | CANoe (타임아웃 주입) |
| REQ-COM-004 | EPS 제어기는 ASIL 신호를 포함하는 송신 메시지에 E2E Profile 5(Chassis) 또는 Profile 7(ADAS)을 적용해야 한다. | D | CANoe |
| REQ-COM-005 | EPS 제어기는 수신 E2E 메시지의 CRC 오류, Alive Counter 반복·누락을 메시지 단위로 검출해야 한다. | D | CANoe (E2E 오류 주입) |
| REQ-COM-006 | Bus-off 발생 시 EPS 제어기는 100ms 후 재접속을 시도하고, 5회 연속 Bus-off 시 1초 간격으로 재시도해야 한다. | QM | CANoe |
| REQ-COM-007 | EPS 제어기는 AUTOSAR 네트워크 관리(NM)를 지원해야 하며 NM 메시지 주기는 200ms여야 한다. | QM | CANoe |

# 7 진단

EPS 제어기는 ISO 14229-1 UDS를 CAN-FD 상에서 지원해야 한다. 지원 서비스와 세션 조건은 아래 표와 같다.

표 38 지원 UDS 서비스

| SID | 서비스 | 기본 | 확장 | 프로그래밍 | 보안 접근 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | DiagnosticSessionControl | O | O | O | — |
| 0x11 | ECUReset | O | O | O | — |
| 0x14 | ClearDiagnosticInformation | O | O | — | — |
| 0x19 | ReadDTCInformation | O | O | — | — |
| 0x22 | ReadDataByIdentifier | O | O | O | — |
| 0x27 | SecurityAccess | — | O | O | — |
| 0x28 | CommunicationControl | — | O | O | — |
| 0x2E | WriteDataByIdentifier | — | O | — | 필요 |
| 0x31 | RoutineControl | — | O | O | 필요 |
| 0x34/36/37 | 다운로드 | — | — | O | 필요 |
| 0x3E | TesterPresent | O | O | O | — |
| 0x85 | ControlDTCSetting | — | O | O | — |

표 39 주요 DID

| DID | 이름 | 길이 | 접근 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF190 | VIN | 17 | R | 차대번호 |
| 0xF187 | 부품번호 | 10 | R | OEM 부품번호 |
| 0xF195 | SW 버전 | 8 | R | 어플리케이션 SW |
| 0xF18C | ECU 일련번호 | 16 | R | EOL 기록 |
| 0xD100 | 차량 변형 코드 | 1 | R/W | 보안 접근 필요 |
| 0xD110 | 조향각 학습값 | 8 | R | 영점·엔드스톱 |
| 0xD120 | 쏠림 보상 학습값 | 4 | R | REQ-ASSIST-015 |
| 0xD130 | 파워 스테이지 온도 | 2 | R | 추정 온도 °C |
| 0xD140 | 누적 보조 시간 | 4 | R | 시간 단위 |

표 40 DTC 목록

| DTC | 설명 | 검출 조건 | 확정 시간 | 반응 | 경고등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1A01 | TAS 채널 1 고장 | SENT 3회 연속 무효 | 3 ms | 50% 보조 유지 후 안전 상태 | 황색 |
| C1A02 | TAS 채널 2 고장 | SENT 3회 연속 무효 | 3 ms | 50% 보조 유지 후 안전 상태 | 황색 |
| C1A03 | TAS 채널 불일치 | ¦T1+T2¦ > 0.5 N·m, 5 ms | 5 ms | 안전 상태 | 적색 |
| C1A04 | TAS 전원 이상 | 4.5V 미만 / 5.5V 초과 | 10 ms | 해당 채널 고장 처리 | 황색 |
| C1A10 | 변형 코딩 오류 | 코딩값 무효 | 즉시 | Base 파라미터 | — |
| C1A20 | 모터 위치 센서 불일치 | 전기각 차 > 30°, 2 ms | 2 ms | 6-step 30% | 황색 |
| C1A21 | GMR 센서 통신 고장 | SPI CRC 3회 연속 | 1 ms | 6-step 30% | 황색 |
| C1A30 | 상 전류 측정 고장 | Iu+Iv+Iw ≠ 0 (> 5 A) | 2 ms | 안전 상태 | 적색 |
| C1A31 | 과전류 | 상 전류 > 120 A | 10 µs (HW) | 게이트 차단 | 적색 |
| C1A32 | MOSFET 단락 | 자기 진단 / VDS 감시 | INIT / 10 µs | 상 릴레이 개방 | 적색 |
| C1A33 | 상 릴레이 고장 | INIT 자기 진단 실패 | INIT | 보조 금지 | 적색 |
| C1A40 | 파워 스테이지 과열 | 추정 온도 > 150°C | 100 ms | 40% 제한 | 황색 |
| C1A41 | 온도 센서 고장 | NTC 단선/단락 | 100 ms | 50% 제한 | 황색 |
| C1A50 | KL30 저전압 | 7 V 미만 500 ms | 500 ms | 보조 중지 | 황색 |
| C1A51 | KL30 과전압 | 18 V 초과 500 ms | 500 ms | 보조 중지 | 황색 |
| C1A60 | MCU 내부 고장 | Lockstep / SMU 알람 | ≤ 1 ms | 안전 상태 | 적색 |
| C1A61 | 와치독 고장 | PMIC 윈도우 위반 | ≤ 20 ms | PMIC 차단 | 적색 |
| C1A62 | 메모리 고장 | ECC 이중 오류 / CRC | ≤ 10 ms | 안전 상태 | 적색 |
| C1A70 | 조향각 미학습 | 학습값 없음 | IG ON | ADAS 비활성 | — |
| U0100 | ENG 통신 두절 | ENG_State 200 ms 미수신 | 200 ms | 직전값 2 s | — |
| U0122 | ESC 통신 두절 | ESC_VehSpd 100 ms 미수신 | 100 ms | 30 km/h 대체 | 황색 |
| U0423 | ADAS 요청 무효 | 타임아웃 / E2E 3회 | 50 ms | 오버레이 해제 | — |
| U1000 | Chassis CAN Bus-off | Bus-off 5회 연속 | — | 재접속 | — |
| U1100 | SecOC 검증 실패 | MAC 불일치 3회 | — | 메시지 폐기 | — |

표 41 진단 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-DIAG-001 | EPS 제어기는 DTC 목록 표의 DTC를 지정 검출 조건과 확정 시간에 따라 검출하고 ISO 14229 DTC 상태 바이트를 관리해야 한다. | QM | 진단기 + HIL |
| REQ-DIAG-002 | EPS 제어기는 DTC 확정 시 스냅숏(차속, KL30 전압, 조향각, 운전자 토크, 모터 전류, 파워 스테이지 온도, 운용 상태)을 저장해야 한다. | QM | 진단기 |
| REQ-DIAG-003 | EPS 제어기는 최소 20개의 DTC와 스냅숏을 NvM에 저장할 수 있어야 하며, 공간 부족 시 우선순위가 낮은 항목부터 덮어써야 한다. | QM | 진단기 |
| REQ-DIAG-004 | DTC 에이징은 40 운전 사이클 동안 재발생이 없으면 저장 DTC를 삭제하는 방식으로 수행해야 한다. | QM | HIL |
| REQ-DIAG-005 | EPS 제어기는 확장 세션에서 2초 동안 TesterPresent가 없으면 기본 세션으로 복귀해야 한다. | QM | 진단기 |
| REQ-DIAG-006 | 주행 중(차속 5 km/h 이상)에는 0x2E, 0x31, 0x34 서비스 요청을 NRC 0x22(conditionsNotCorrect)로 거부해야 한다. | B | 진단기 |
| REQ-DIAG-007 | 경고등 요청은 적색(EPS 기능 상실)과 황색(성능 저하) 두 단계로 클러스터에 송신해야 한다. | B | CANoe |

# 8 기능 안전

본 절의 안전 목표는 HARA-EPS-C3(참조 [12])에서 도출되었다. 공급사는 ISO 26262에 따라 기능 안전 개념(FSC)과 기술 안전 개념(TSC)을 수립하고, 안전 요구사항을 하드웨어·소프트웨어로 할당해야 한다.

표 42 안전 목표

| ID | 안전 목표 | ASIL | 안전 상태 | FTTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-01 | 의도하지 않은 조향 토크(자기 조향)를 방지한다 | D | 보조 토크 0 (상 차단) | 20 ms |
| SG-02 | 갑작스러운 보조 상실을 방지한다 | B | 보조 유지 또는 1 s 램프다운 | 100 ms |
| SG-03 | 조향 고착(Lock)을 방지한다 | D | 모터 상 개방 (프리휠) | 50 ms |
| SG-04 | ADAS 오버레이 토크의 과도 출력을 방지한다 | D | 오버레이 해제 | 20 ms |
| SG-05 | 잘못된 조향각 신호 송신을 방지한다 | C | 신호 Invalid 송신 | 50 ms |

그림 9는 SG-01의 시간 예산이다. 고장 검출 시간(FDTI)과 반응 시간(FRTI)의 합은 FTTI보다 작아야 하며, 공급사는 설계 여유를 문서로 입증해야 한다.

그림 9 SG-01 시간 예산 (FTTI = FDTI + FRTI + 여유)

표 43 기능 안전 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-SAFE-001 | EPS 제어기는 운전자 토크 방향과 반대이거나 운전자 토크 없이 1.5 N·m를 초과하는 모터 토크가 10ms 이상 출력되는 것을 검출하고 FTTI 20ms 이내에 보조 토크를 0으로 해야 한다. | D | HIL (고장 주입) |
| REQ-SAFE-002 | EPS 제어기는 토크 산출 경로를 독립된 감시 경로(모니터링 코어 또는 독립 감시 SW)로 검증해야 한다. | D | 설계 리뷰 + HIL |
| REQ-SAFE-003 | EPS 제어기는 MCU 코어 Lockstep, ECC, 클럭 감시, 전압 감시를 안전 메커니즘으로 사용해야 한다. | D | 설계 리뷰 + 고장 주입 |
| REQ-SAFE-004 | EPS 제어기는 PMIC 윈도우 와치독을 사용해야 하며, 와치독 위반 시 SW와 독립된 하드웨어 경로로 게이트 드라이버를 비활성화해야 한다. | D | 벤치 (고장 주입) |
| REQ-SAFE-005 | EPS 제어기는 모터 상 차단 수단(상 릴레이 또는 MOSFET 스위치)을 갖추어야 하며, 조향 고착 위험 고장 시 50ms 이내에 상을 개방해야 한다. | D | 벤치 |
| REQ-SAFE-006 | 상 차단 수단의 동작은 매 INIT 시 자기 진단으로 확인해야 하며, 진단 실패 시 보조를 금지해야 한다. | D | HIL + 벤치 |
| REQ-SAFE-007 | EPS 제어기는 상 전류의 합(Iu+Iv+Iw)을 감시하여 5A 이상 불일치가 2ms 지속되면 전류 측정 고장으로 판단해야 한다. | D | HIL |
| REQ-SAFE-008 | 상 전류가 120A를 초과하면 하드웨어 비교기로 10µs 이내에 게이트를 차단해야 한다 (SW 개입 없음). | D | 벤치 (단락 시험) |
| REQ-SAFE-009 | 안전 관련 파라미터와 캘리브레이션 데이터는 CRC로 보호하고 매 INIT 및 1초 주기로 검증해야 한다. | D | 단위 시험 + HIL |
| REQ-SAFE-010 | ASIL 소프트웨어는 QM 소프트웨어로부터 메모리 보호(MPU)와 타이밍 보호로 간섭 없음(FFI)을 보장해야 한다. | D | 설계 리뷰 + 고장 주입 |
| REQ-SAFE-011 | EPS 제어기는 단일점 고장 지표(SPFM) 99% 이상, 잠재 고장 지표(LFM) 90% 이상, PMHF 10 FIT 미만을 달성해야 한다. | D | FMEDA |
| REQ-SAFE-012 | 안전 상태 진입 시 EPS 제어기는 적색 경고등을 점등하고 안전 상태를 전원 재인가 전까지 유지해야 한다. | D | HIL |

표 44 안전 메커니즘 할당

| 안전 메커니즘 | 대상 고장 | 검출 시간 | 반응 | 관련 SG | 구현 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAS 이중 채널 비교 | 토크 센서 드리프트·고착 | 5 ms | 50% 보조 / 안전 상태 | SG-01, SG-02 | SW |
| SENT CRC·상태 감시 | 센서 통신 오류 | 3 ms | 채널 고장 처리 | SG-01 | SW |
| 모터 위치 이중 측정 | 위치 센서 고장 | 2 ms | 6-step 30% | SG-01, SG-03 | SW |
| 상 전류 합 감시 | 전류 측정 고장 | 2 ms | 안전 상태 | SG-01 | SW |
| 토크 독립 감시 경로 | 토크 산출 오류 | 10 ms | 보조 0 | SG-01, SG-04 | SW (모니터 코어) |
| 하드웨어 과전류 비교기 | MOSFET 단락, 과전류 | 10 µs | 게이트 차단 | SG-01 | HW |
| 상 차단 릴레이 자기 진단 | 릴레이 고착 | INIT | 보조 금지 | SG-03 | HW + SW |
| Lockstep / SMU | MCU 연산 오류 | ≤ 1 ms | 안전 상태 | SG-01, SG-03 | HW |
| PMIC 윈도우 와치독 | SW 실행 정지 | ≤ 20 ms | 게이트 비활성 | SG-01, SG-03 | HW |
| E2E 보호 (수신) | ADAS 요청 손상 | 30 ms | 오버레이 해제 | SG-04 | SW |
| E2E 보호 (송신) | 조향각 신호 손상 | 수신측 | 수신측 무효 처리 | SG-05 | SW |
| 캘리브레이션 CRC | 파라미터 손상 | 1 s | 안전 상태 | SG-01 | SW |
| MPU / 타이밍 보호 | QM → ASIL 간섭 | 즉시 | 안전 상태 | 전체 | HW + SW |

다음 표는 운용 상태별 대표 고장에 대한 반응 매트릭스이다. 공급사는 모든 DTC에 대해 동일한 형식의 반응 정의를 하드웨어·소프트웨어 안전 요구사항으로 구체화해야 한다.

표 45 고장 반응 매트릭스

| 고장 | READY | ASSIST | ADAS 활성 | 자동 주차 | 경고등 | 복귀 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAS 단일 채널 | 보조 금지 | 50% 10 s 후 램프다운 | 오버레이 해제 | 종료 | 황색 | IG 재시동 |
| TAS 이중 채널 | 보조 금지 | 20 ms 내 보조 0 | 오버레이 해제 | 종료 | 적색 | IG 재시동 + 진단 |
| 모터 위치 센서 | 보조 금지 | 6-step 30% | 오버레이 해제 | 종료 | 황색 | IG 재시동 |
| 상 전류 측정 | 보조 금지 | 안전 상태 | 오버레이 해제 | 종료 | 적색 | IG 재시동 + 진단 |
| MOSFET 단락 | 보조 금지 | 상 개방 | 오버레이 해제 | 종료 | 적색 | 수리 |
| 과열 | — | 디레이팅 | 한계 축소 | 유지 | 황색 (150°C) | 온도 복귀 |
| 저전압 | — | 디레이팅 / 중지 | 한계 축소 | 종료 | 황색 | 전압 복귀 |
| 차속 신호 상실 | — | 30 km/h 맵 | 오버레이 해제 | 종료 | 황색 | 신호 복귀 |
| ADAS 요청 무효 | — | 영향 없음 | 100 ms 램프 해제 | 종료 | — | 요청 재수신 |
| MCU 내부 고장 | 보조 금지 | 안전 상태 | 오버레이 해제 | 종료 | 적색 | IG 재시동 + 진단 |
| 와치독 위반 | 보조 금지 | PMIC 차단 | 오버레이 해제 | 종료 | 적색 | IG 재시동 |
| 캘리브레이션 CRC 오류 | 보조 금지 | 안전 상태 | — | — | 적색 | 재프로그래밍 |

## 8.1 안전 상태 진입 방식

보조 상실 자체가 위험(SG-02)이므로, 단일 채널 고장처럼 보조 유지가 안전한 경우에는 성능 저하 모드를 우선 적용하고 즉시 차단은 SG-01/SG-03 위반 위험이 있을 때만 사용한다.

[REQ-SAFE-013] SG-01 또는 SG-03 위반 위험이 없는 고장에서는 보조 토크를 1초 이상의 램프로 감소시켜야 하며 즉시 차단을 사용하지 않아야 한다.

ASIL B · 검증: HIL

[REQ-SAFE-014] 성능 저하 모드에서 보조 토크는 정상 대비 최소 30% 이상을 유지해야 한다.

ASIL B · 검증: HIL + 차량

[REQ-SAFE-015] EPS 제어기는 안전 상태 진입 사유를 고장 코드와 함께 NvM에 기록하고 Chassis CAN-FD 상태 신호(EPS_Mode=SAFE)로 송신해야 한다.

ASIL B · 검증: CANoe

# 9 열 관리

파워 스테이지 온도는 NTC 측정값과 전류 기반 열 모델로 추정한다. 그림 10은 추정 온도에 따른 전류 디레이팅 요구사항이다.

그림 10 파워 스테이지 추정 온도에 따른 전류 디레이팅

표 46 열 관리 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-THERM-001 | EPS 제어기는 파워 스테이지 온도를 NTC 측정값과 열 모델로 추정해야 하며 추정 오차는 ±5°C 이내여야 한다. | QM | 열전대 측정 |
| REQ-THERM-002 | EPS 제어기는 추정 온도 110°C부터 150°C까지 모터 전류 한계를 100%에서 40%로 선형 감소시켜야 한다. | B | 벤치 + HIL |
| REQ-THERM-003 | 디레이팅 중 전류 한계 변화율은 5%/s를 넘지 않아야 한다. | B | HIL |
| REQ-THERM-004 | 추정 온도가 100°C 미만으로 내려가면 전류 한계를 2%/s로 복귀시켜야 한다. | QM | HIL |
| REQ-THERM-005 | NTC 센서가 단선 또는 단락되면 열 모델 단독으로 온도를 추정하고 전류 한계를 50%로 제한해야 한다. | B | HIL (고장 주입) |
| REQ-THERM-006 | IG OFF 시 마지막 추정 온도와 시각을 저장하여 재시동 시 냉각 모델로 초기 온도를 계산해야 한다. | QM | HIL |

# 10 사이버 보안

EPS는 조향에 직접 영향을 주므로 AMS-3100(ISO/SAE 21434 기반)의 CAL 4 대상이다. 공급사는 TARA 결과를 기반으로 보안 요구사항을 구현하고 침투 시험 결과를 제출해야 한다.

표 47 사이버 보안 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-SEC-001 | EPS 제어기는 ADAS_TqReq 메시지에 SecOC(AES-128 CMAC, 64bit MAC 절단, 신선도 값 포함)를 적용해 검증해야 한다. | QM | CANoe + 침투 시험 |
| REQ-SEC-002 | SecOC 검증이 3회 연속 실패하면 해당 메시지를 폐기하고 DTC U1100을 저장해야 한다. | QM | CANoe |
| REQ-SEC-003 | EPS 제어기는 HSM 기반 보안 부팅을 수행하여 부트로더와 어플리케이션의 서명을 검증해야 한다. | QM | 보안 시험 |
| REQ-SEC-004 | UDS SecurityAccess(0x27)는 레벨별 비대칭 키 기반 Challenge-Response를 사용해야 하며 3회 실패 시 10초간 잠가야 한다. | QM | 진단기 |
| REQ-SEC-005 | 디버그 인터페이스(JTAG/DAP)는 양산 상태에서 영구 잠금되어야 하며, 해제는 OEM 인증 절차로만 가능해야 한다. | QM | 보안 시험 |
| REQ-SEC-006 | 암호 키는 HSM 보안 영역에 저장해야 하며 평문으로 외부에 노출되지 않아야 한다. | QM | 보안 감사 |
| REQ-SEC-007 | EPS 제어기는 보안 이벤트(인증 실패, 서명 오류, 잠금)를 최소 50건 로그로 저장하고 진단으로 읽을 수 있어야 한다. | QM | 진단기 |

# 11 SW 업데이트 및 메모리

[REQ-UPD-001] EPS 제어기는 UDS 기반 재프로그래밍(0x34/0x36/0x37)과 OTA 업데이트를 지원해야 한다.

검증: 진단기 + OTA 시험

[REQ-UPD-002] EPS 제어기는 A/B 이중 뱅크로 SW를 저장하여 업데이트 실패 시 이전 SW로 자동 복귀해야 한다.

검증: OTA 시험

[REQ-UPD-003] SW 업데이트는 차속 0 km/h, 변속 P, KL30 12.5V 이상 조건에서만 시작해야 하며 업데이트 중 보조 기능은 금지되어야 한다.

ASIL B · 검증: OTA 시험

[REQ-UPD-004] 다운로드 이미지는 서명 검증 후에만 활성화해야 하며 서명 검증 실패 시 이미지를 폐기해야 한다.

검증: 보안 시험

[REQ-UPD-005] 전체 SW 업데이트 시간은 CAN-FD 2Mbps 기준 120초 이하여야 한다.

검증: OTA 시험

[REQ-NVM-001] EPS 제어기는 캘리브레이션 데이터(보조 맵, 보상 파라미터)를 어플리케이션 SW와 분리된 영역에 저장하고 별도로 업데이트할 수 있어야 한다.

검증: 진단기

[REQ-NVM-002] NvM 데이터는 이중화 블록으로 저장하고 하나의 블록이 손상되어도 데이터를 복구할 수 있어야 한다.

검증: HIL (메모리 고장 주입)

[REQ-NVM-003] NvM 쓰기는 IG OFF 후 2초 이내에 완료해야 하며 쓰기 중 전원 차단 시 데이터 일관성을 보장해야 한다.

검증: 벤치 (전원 차단 시험)

# 12 전기적 인터페이스

EPS 제어기는 전원 커넥터(C1)와 신호 커넥터(C2)를 갖는다. 그림 11과 커넥터 핀 배열 표는 커넥터 핀 정의이다.

그림 11 EPS 제어기 커넥터 배치 (차량 하네스 측에서 본 모습)

표 48 커넥터 핀 배열

| 커넥터 | 핀 | 신호 | 방향 | 전압/전류 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | KL30 | IN | 12V, 80A 피크 | 6mm² 전선 |
|  | 2 | GND (전원) | — | 80A 피크 | 6mm² 전선 |
| C2 | 1 | KL15 | IN | 12V, 10mA | IG 신호 |
|  | 2 | CAN1_H (Chassis) | I/O | CAN-FD | 트위스트 |
|  | 3 | CAN1_L (Chassis) | I/O | CAN-FD |  |
|  | 4 | CAN2_H (ADAS) | I/O | CAN-FD | 트위스트 |
|  | 5 | CAN2_L (ADAS) | I/O | CAN-FD |  |
|  | 6 | TAS_T1_SIG | IN | SENT 5V | 실드 |
|  | 7 | TAS_T2_SIG | IN | SENT 5V | 실드 |
|  | 8 | TAS_VCC1 | OUT | 5V, 20mA | 채널 1 전원 |
|  | 9 | TAS_VCC2 | OUT | 5V, 20mA | 채널 2 전원 |
|  | 10 | TAS_GND1 | — |  |  |
|  | 11 | TAS_GND2 | — |  |  |
|  | 12 | TAS_ANGLE (Slow ch.) | IN | SENT 5V | 멀티턴 각도 |
|  | 13 | WAKE_IN | IN | 12V | 예비 |
|  | 14 | GND (신호) | — |  |  |
|  | 15 | NC | — |  |  |
|  | 16 | NC | — |  |  |

표 49 전기적 인터페이스 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ELEC-012 | EPS 제어기는 TAS 채널별 5V 전원을 독립적으로 공급해야 하며 각 전원은 단락 보호 기능을 가져야 한다. | B | 벤치 |
| REQ-ELEC-013 | TAS 신호 입력은 12V 단락 및 GND 단락에 손상 없이 견뎌야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-ELEC-014 | CAN 트랜시버는 ISO 11898-2:2016 및 CAN-FD 2Mbps를 지원해야 하며 선택적 웨이크업(Partial Networking)을 지원해야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-ELEC-015 | 모든 커넥터 핀은 ESD ±8kV(접촉)에 손상되지 않아야 한다. | QM | EMC 시험소 |
| REQ-ELEC-016 | EPS 제어기의 절연 저항은 500V DC에서 10MΩ 이상이어야 한다. | QM | 절연 시험 |

## 12.1 하드웨어 부품 요구사항

공급사는 AEC-Q 인증 부품을 사용하고, 주요 부품의 디레이팅 기준을 하드웨어 설계 문서에 명시해야 한다. 아래 요구사항은 OEM이 요구하는 최소 기준이다.

표 50 하드웨어 부품 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ELEC-017 | EPS 제어기의 모든 능동 부품은 AEC-Q100(반도체) 또는 AEC-Q101(개별 소자) 인증을 받아야 한다. | QM | 부품 승인 문서 |
| REQ-ELEC-018 | MCU는 ASIL D 안전 매뉴얼을 제공하는 Lockstep 코어 제품이어야 하며 동작 온도 등급 1(-40~125°C) 이상이어야 한다. | D | 설계 리뷰 |
| REQ-ELEC-019 | 파워 MOSFET의 접합 온도는 최악 조건(주변 85°C, 80A 1초 피크)에서 150°C를 넘지 않아야 한다. | QM | 열 시뮬레이션 + 열전대 측정 |
| REQ-ELEC-020 | 전해 콘덴서는 105°C 등급 이상, 설계 수명 15년 동안의 리플 전류 디레이팅 80% 이하로 사용해야 한다. | QM | 설계 리뷰 |
| REQ-ELEC-021 | 상 전류 션트 저항은 ±1% 정밀도, 온도 계수 50ppm/°C 이하여야 한다. | QM | 부품 사양 검토 |
| REQ-ELEC-022 | PCB는 6층 이상, 동박 두께 파워층 70µm 이상이어야 하며 IPC-6012 Class 3를 만족해야 한다. | QM | PCB 승인 시험 |
| REQ-ELEC-023 | 파워 스테이지와 제어부는 열적·전기적으로 분리 배치하고 게이트 드라이브 루프 면적을 최소화해야 한다. | QM | 레이아웃 리뷰 |
| REQ-ELEC-024 | 하드웨어 안전 메커니즘(과전류 비교기, 와치독 차단 경로)은 MCU 소프트웨어와 독립적으로 동작해야 한다. | D | 회로 리뷰 + 고장 주입 |

# 13 환경 및 EMC

표 51 환경 시험 조건

| 시험 | 조건 | 판정 기준 | 규격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고온 동작 | +85°C (주변), 1,000 h | 기능 정상 | AMS-1300 4.1 |
| 저온 동작 | -40°C, 500 h | 기능 정상 | AMS-1300 4.2 |
| 열충격 | -40°C ↔ +125°C, 1,000 cycle | 기능 정상, 외관 이상 없음 | AMS-1300 4.4 |
| 고온 고습 | +85°C, 85% RH, 1,000 h | 기능 정상, 절연 10MΩ 이상 | AMS-1300 4.5 |
| 진동 | 랜덤 27.8 m/s² RMS, 축당 8 h | 기능 정상 | AMS-1300 5.1 |
| 기계 충격 | 50 g, 11 ms, 축당 10회 | 손상 없음 | AMS-1300 5.2 |
| 방수·방진 | IP6K9K (컬럼 내 장착 시 IP5K2) | 침수 없음 | ISO 20653 |
| 염수 분무 | 96 h | 부식 등급 2 이하 | AMS-1300 6.1 |

표 52 환경 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ENV-001 | EPS 제어기는 주변 온도 -40°C ~ +85°C 범위에서 모든 기능을 정격 성능으로 수행해야 한다. | QM | 환경 챔버 |
| REQ-ENV-002 | EPS 제어기는 보관 온도 -40°C ~ +105°C 범위에서 손상되지 않아야 한다. | QM | 환경 챔버 |
| REQ-ENV-003 | EPS 제어기는 환경 시험 조건 표의 시험 후 기능 및 외관 판정 기준을 만족해야 한다. | QM | 환경 시험소 |
| REQ-ENV-004 | EPS 제어기는 저온(-40°C) 시동 후 3초 이내에 정격 보조 토크를 출력할 수 있어야 한다. | QM | 환경 챔버 + 벤치 |
| REQ-ENV-005 | EPS 제어기의 설계 수명은 15년 또는 300,000 km이며 누적 보조 동작 시간 8,000 h를 만족해야 한다. | QM | 내구 시험 |

표 53 EMC 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ENV-006 | EPS 제어기는 AMS-1200의 방사 방출(RE) 및 전도 방출(CE) 등급 3을 만족해야 한다. | QM | EMC 시험소 |
| REQ-ENV-007 | EPS 제어기는 BCI 200mA(1~400MHz)에서 기능 상태 A를 만족해야 한다. | B | EMC 시험소 |
| REQ-ENV-008 | EPS 제어기는 ALSE 방사 내성 100V/m(200MHz~3.2GHz)에서 기능 상태 A를 만족해야 한다. | B | EMC 시험소 |
| REQ-ENV-009 | EMC 시험 중 보조 토크 변동은 ±0.5 N·m 이내여야 하며 의도하지 않은 조향 토크가 발생하지 않아야 한다. | D | EMC 시험소 (토크 모니터링) |
| REQ-ENV-010 | EPS 제어기는 ESD ±8kV 접촉, ±15kV 기중(동작 중)에서 기능 상태 B 이상을 만족해야 한다. | QM | EMC 시험소 |

# 14 조향 성능 및 NVH

표 54 조향감 목표값 (C3-Premium)

| 평가 항목 | 조건 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제자리 조향력 | 정차, 엔진 ON, 100 deg/s | ≤ 3.5 N·m | 조향 로봇 |
| 저속 조향력 | 20 km/h, 90° 조향 | ≤ 2.5 N·m | 조향 로봇 |
| 중립 감도 | 100 km/h, ±0.1 g | 1.2 ~ 1.8 N·m/g | Weave 시험 |
| 복원 잔류각 | 20 km/h, 180° 후 해제 | ≤ 15° | 조향각 측정 |
| 토크 리플 | 정차 조향 50 deg/s | ≤ 0.15 N·m p-p | 토크 센서 |
| 작동 소음 | 정차 조향, 운전석 귀 위치 | ≤ 38 dB(A) | 마이크로폰 |
| 전기적 소음 | PWM 주파수 대역 | 가청 대역 밖 (≥ 18 kHz) | 주파수 분석 |

표 55 성능 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-PERF-001 | EPS 시스템은 정차 상태 엔진 ON, 조향 속도 100 deg/s에서 운전자 조향력 3.5 N·m 이하를 달성해야 한다. | QM | 차량 시험 (조향 로봇) |
| REQ-PERF-002 | EPS 시스템은 최대 조향 속도 720 deg/s에서 보조 토크가 부족해 조향력이 급증(Catch-up)하지 않아야 한다. | QM | 차량 시험 |
| REQ-PERF-003 | 모터 토크 리플은 정차 조향 50 deg/s에서 0.15 N·m p-p 이하여야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-PERF-004 | EPS 작동 소음은 운전석 귀 위치에서 38 dB(A) 이하여야 한다. | QM | NVH 시험 |
| REQ-PERF-005 | PWM 주파수는 18kHz 이상이어야 하며 가청 소음을 유발하지 않아야 한다. | QM | 벤치 |
| REQ-PERF-006 | 운전자 토크 입력에 대한 보조 토크 응답 지연은 10ms 이하여야 한다. | QM | HIL |
| REQ-PERF-007 | 보조 토크 제어의 위상 여유는 45° 이상, 이득 여유는 6dB 이상이어야 한다. | QM | 주파수 응답 시험 |

# 15 생산 및 서비스

표 56 생산·서비스 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-EOL-001 | EPS 제어기는 EOL에서 일련번호, 생산 일자, HW/SW 버전을 기록해야 하며 UDS로 읽을 수 있어야 한다. | QM | EOL 시험 |
| REQ-EOL-002 | EPS 제어기는 EOL에서 토크 센서 영점, 모터 위치 오프셋, 조향각 영점을 학습해야 한다. | QM | EOL 시험 |
| REQ-EOL-003 | EOL 학습 루틴은 각각 5초 이내에 완료되어야 한다. | QM | EOL 시험 |
| REQ-EOL-004 | EPS 제어기는 차량 변형 코딩(DID 0xD100)을 EOL에서 기록할 수 있어야 하며 보안 접근 후에만 변경할 수 있어야 한다. | QM | EOL 시험 |
| REQ-EOL-005 | 서비스 센터에서 조향각 재학습과 쏠림 보상 초기화를 진단기로 수행할 수 있어야 한다. | QM | 진단기 |
| REQ-EOL-006 | EPS 제어기는 공급사 출하 검사 결과를 일련번호별로 15년간 보관해야 한다. | QM | 공정 감사 |
| REQ-EOL-007 | 공급사는 양산 불량률을 출하 기준 10 ppm 이하로 유지해야 한다. | QM | 품질 실적 |

## 15.1 품질 및 신뢰성

표 57 신뢰성 목표

| 항목 | 목표 | 평가 방법 |
| --- | --- | --- |
| 필드 고장률 | ≤ 10 FIT (EPS ECU) | 신뢰성 예측 (SN 29500) + 필드 데이터 |
| 보증 기간 불량률 | ≤ 100 ppm (3년) | 필드 품질 실적 |
| MTBF | ≥ 1.5 × 10⁶ h | 신뢰성 예측 |
| 솔더 접합 수명 | 열충격 1,000 cycle 후 크랙 없음 | 단면 분석 |
| 코팅 | 컨포멀 코팅, 커버리지 ≥ 95% | UV 검사 |

표 58 품질·신뢰성 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-EOL-008 | 공급사는 EPS 제어기의 신뢰성 예측 결과를 C 샘플 단계에서 제출해야 하며 필드 고장률 목표 10 FIT 이하를 입증해야 한다. | QM | 납품물 검토 |
| REQ-EOL-009 | 공급사는 DFMEA와 PFMEA를 AIAG-VDA FMEA 방식으로 작성하고 AP(Action Priority) H 항목에 대한 조치를 완료해야 한다. | QM | FMEA 리뷰 |
| REQ-EOL-010 | 공급사는 양산 전 PV(Production Validation) 시험을 양산 공정 부품으로 수행해야 한다. | QM | PV 성적서 |
| REQ-EOL-011 | 공급사는 필드 불량품 접수 후 8D 보고서 초안을 5 영업일 이내에 제출해야 한다. | QM | 품질 감사 |
| REQ-EOL-012 | EPS 제어기는 고장 해석을 위해 최근 10회 안전 상태 진입 기록(시각, 고장 코드, 주요 신호)을 비휘발성으로 보관해야 한다. | QM | 진단기 |
| REQ-EOL-013 | 공급사는 생산 라인에서 100% 기능 시험(전원, 통신, 센서, 모터 구동, 안전 메커니즘 동작)을 수행해야 한다. | QM | 공정 감사 |

# 16 검증 요구사항

공급사는 각 요구사항의 검증 방법에 따른 검증 계획을 수립하고, ASPICE 검증 공정(SWE.4~6, HWE.3~4, SYS.4~5)별 결과를 제출해야 한다. 다음 표는 OEM이 기대하는 검증 공정 매핑이다.

표 59 검증 환경 매핑

| 검증 환경 | 주 대상 요구사항 | ASPICE 공정 | 제출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 시험 (MC/DC) | ASIL C/D SW 유닛 | SWE.4 | 커버리지 리포트 |
| SW 통합 시험 | SWC 인터페이스, 타이밍 | SWE.5 | 통합 시험 보고서 |
| HIL (고장 주입 포함) | ASSIST, ADAS, SENS, COM, DIAG, SAFE | SWE.6 / SYS.4 | HIL 보고서 + 파형 |
| 벤치 / 오실로스코프 | ELEC, THERM, 하드웨어 안전 메커니즘 | HWE.3 / HWE.4 | 측정 보고서 |
| 환경·EMC 시험소 | ENV | HWE.4 / SYS.5 | 시험 성적서 |
| 차량 시험 | PERF, ASSIST 튜닝, UC-01~08 | SYS.5 | 평가 보고서 |

[REQ-SAFE-016] 공급사는 ASIL C/D 요구사항마다 최소 1개 이상의 고장 주입 시험을 수행하고 반응 시간 측정 파형을 제출해야 한다.

ASIL D · 검증: 보고서 검토

[REQ-SAFE-017] 공급사는 모든 안전 목표에 대해 FDTI·FRTI 측정 결과가 FTTI 이내임을 입증해야 한다.

ASIL D · 검증: 보고서 검토

공급사는 요구사항–설계–시험 간 양방향 추적성 매트릭스를 각 샘플 단계(B/C/D 샘플) 출하 시 제출해야 하며, 변경된 요구사항에 대해서는 영향받는 시험의 재수행 여부를 명시해야 한다.

## 16.1 납품물 및 샘플 단계

표 60 샘플 단계별 납품물

| 단계 | 시기 | HW | SW 기능 범위 | 필수 납품물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 샘플 | 2027-02 | 기능 시제품 | 기본 보조, CAN 통신 | 회로도, 초기 FMEA, SW 아키텍처 초안 |
| B 샘플 | 2027-07 | 양산 설계 반영 | 보조·보상 전체, 진단, ADAS 오버레이 | HW/SW 요구사항, 추적 매트릭스, HIL 보고서 |
| C 샘플 | 2027-12 | 양산 공정 시제품 | 전체 기능 + 안전 메커니즘 | FMEDA, 안전 사례 초안, 환경·EMC 성적서 |
| D 샘플 (PPAP) | 2028-04 | 양산품 | 양산 SW (보안 포함) | 안전 사례, 침투 시험, PPAP 문서 일체 |

표 61 개발 프로세스 및 납품 요구사항

| ID | 요구사항 | ASIL | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-EOL-014 | 공급사는 Automotive SPICE 4.0 기준 HWE, SWE, SYS, SUP.1/8/9/10, MAN.3 프로세스에서 Capability Level 2 이상을 달성해야 한다. | QM | ASPICE 평가 |
| REQ-EOL-015 | 공급사는 각 샘플 단계에서 요구사항 대비 구현·검증 상태를 추적성 매트릭스로 제출해야 한다. | QM | 납품물 검토 |
| REQ-EOL-016 | 공급사는 변경된 고객 요구사항에 대해 영향받는 설계·시험 산출물 목록을 10 영업일 이내에 제출해야 한다. | QM | 변경 관리 감사 |
| REQ-EOL-017 | 공급사는 ISO 26262 Part 2에 따른 기능 안전 관리 계획(Safety Plan)과 확인 조치(Confirmation Review) 결과를 제출해야 한다. | D | 납품물 검토 |
| REQ-EOL-018 | 공급사는 SW 배포 시 릴리스 노트, 알려진 결함 목록, 빌드 환경 정보를 함께 제출해야 한다. | QM | 납품물 검토 |
| REQ-EOL-019 | 공급사는 하위 공급사(부품·SW 라이선스)에 대해서도 동등한 기능 안전·보안 요구사항을 전달해야 한다. | QM | 공급망 감사 |

# 부록 A. 요구사항 변경 절차

OEM 또는 공급사는 변경 요청(CR)을 발행한다.

공급사는 10 영업일 이내에 영향 분석(일정, 비용, 안전 영향, 영향받는 산출물)을 회신한다.

변경 통제 위원회(CCB)가 승인하면 본 문서를 개정하고 개정 이력을 갱신한다.

공급사는 추적성 도구에서 영향받는 하위 산출물을 재검토(Suspect 해제)하고 다음 샘플 단계에 반영한다.

# 부록 B. 공급사 회신 양식 (Compliance Matrix 예)

공급사는 다음 양식으로 모든 요구사항의 준수 여부를 회신한다. 아래는 작성 예이다.

표 62 준수 여부 회신 예

| 요구사항 ID | 회신 | 공급사 요구사항 ID | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-ASSIST-001 | C | SYS-ASSIST-0001 |  |
| REQ-ASSIST-005 | C | SYS-ASSIST-0005, SWE-ASSIST-0012 |  |
| REQ-ADAS-001 | PC | SYS-ADAS-0001 | 90% 도달 60ms 제안 (대안: 예측 제어 적용 시 50ms) |
| REQ-SENS-001 | C | SYS-SENS-0001, HWE-SENS-0003 |  |
| REQ-SAFE-008 | C | HWE-SAFE-0002 | 비교기 응답 6µs 설계 |
| REQ-UPD-005 | NC | — | CAN-FD 2Mbps 기준 150 s 예상, 압축 적용 협의 요청 |

# 부록 C. 신호 목록 요약

표 63 EPS 관련 신호 요약

| 신호 | 메시지 | 방향 | 주기 | ASIL | 사용 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VehSpd | ESC_VehSpd | RX | 10 ms | B | REQ-ASSIST-001, 005 |
| EngRun | ENG_State | RX | 20 ms | QM | REQ-ASSIST-007 |
| DrvMode | BCM_DrvMode | RX | 100 ms | QM | REQ-ASSIST-019~021 |
| ADAS_TqReq | ADAS_TqReq | RX | 10 ms | D | REQ-ADAS-001~008 |
| ADAS_AngReq | ADAS_TqReq | RX | 10 ms | C | REQ-ADAS-009~014 |
| StrAngle | EPS_Steer_01 | TX | 10 ms | D | REQ-SENS-014~016 |
| DrvTq | EPS_Torque_01 | TX | 10 ms | B | REQ-SENS-008 |
| EPS_Mode | EPS_Status_01 | TX | 10 ms | B | REQ-SAFE-015 |
| EPS_WarnLamp | EPS_Status_01 | TX | 10 ms | B | REQ-DIAG-007 |
| AdasAvail | EPS_ADAS_Sts | TX | 10 ms | D | REQ-ADAS-008 |

# 부록 D. 기준 보조 토크 맵

다음 표는 C3-Premium 변형의 기준 보조 토크 맵(랙 환산 %)이다. 공급사 튜닝 결과는 이 표 대비 ±15% 이내여야 하며, 차량 평가 후 OEM 승인을 받아 확정한다.

표 64 기준 보조 토크 맵 (C3-Premium, NORMAL 모드)

| 차속 \ 토크 (N·m) | 0.4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 km/h | 0.0 | 2.1 | 4.8 | 7.9 | 15.3 | 23.7 | 33.0 | 43.0 | 53.7 | 64.9 |
| 10 km/h | 0.0 | 1.9 | 4.4 | 7.3 | 14.0 | 21.8 | 30.3 | 39.5 | 49.4 | 59.7 |
| 30 km/h | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 5.7 | 11.0 | 17.0 | 23.7 | 30.9 | 38.6 | 46.7 |
| 60 km/h | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 4.4 | 8.4 | 13.0 | 18.1 | 23.6 | 29.5 | 35.7 |
| 80 km/h | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 3.6 | 6.9 | 10.7 | 14.8 | 19.3 | 24.1 | 29.2 |
| 120 km/h | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 8.0 | 11.2 | 14.6 | 18.2 | 22.1 |
| 150 km/h | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 4.3 | 6.6 | 9.2 | 12.0 | 15.0 | 18.2 |

표 65 기준 보조 토크 맵 (C3-Sport, SPORT 모드)

| 차속 \ 토크 (N·m) | 0.4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 km/h | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 7.1 | 13.7 | 21.3 | 29.7 | 38.7 | 48.3 | 58.4 |
| 10 km/h | 0.0 | 1.7 | 3.9 | 6.5 | 12.5 | 19.4 | 27.0 | 35.2 | 44.0 | 53.2 |
| 30 km/h | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 4.9 | 9.5 | 14.7 | 20.4 | 26.6 | 33.3 | 40.2 |
| 60 km/h | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 3.6 | 7.0 | 10.9 | 15.2 | 19.8 | 24.7 | 29.9 |
| 80 km/h | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 5.6 | 8.8 | 12.2 | 15.9 | 19.9 | 24.0 |
| 120 km/h | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | 6.4 | 8.9 | 11.6 | 14.5 | 17.5 |
| 150 km/h | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 7.3 | 9.5 | 11.8 | 14.3 |

# 부록 E. 주요 캘리브레이션 파라미터

다음 파라미터는 차량 튜닝 단계에서 조정 가능해야 하며, 안전 관련 파라미터(★)는 기능 안전팀 승인 없이 변경할 수 없다.

표 66 캘리브레이션 파라미터

| 파라미터 | 기본값 | 범위 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assist_DeadBand | 0.4 | 0.2 ~ 0.8 | N·m | REQ-ASSIST-005 |
| Assist_RampTime | 200 | 100 ~ 500 | ms | 시작/종료 램프 |
| Damp_Gain_Low | 0.004 | 0.002 ~ 0.02 | N·m/(deg/s) | 차속 0~30 |
| Damp_Gain_High | 0.012 | 0.002 ~ 0.02 | N·m/(deg/s) | 차속 80 이상 |
| Return_MaxTq | 2.0 | 0 ~ 2.0 | N·m | 능동 복원 |
| Friction_Comp | 0.5 | 0 ~ 0.8 | N·m | 마찰 보상 |
| Pull_Comp_Max | 1.0 | 0 ~ 1.0 | N·m | 쏠림 보상 |
| EndStop_Zone | 20 | 10 ~ 30 | deg | 엔드스톱 보호 구간 |
| Therm_Derate_Start | 110 | 100 ~ 120 | °C | ★ 디레이팅 시작 |
| Therm_Derate_Min | 40 | 30 ~ 60 | % | ★ 최소 전류 한계 |
| LV_Derate_Low | 7.0 | 6.5 ~ 8.0 | V | ★ 보조 0% 전압 |
| LV_Derate_High | 10.0 | 9.0 ~ 11.0 | V | ★ 보조 100% 전압 |
| Adas_TqLimit | 3.0 | 1.0 ~ 3.0 | N·m | ★ 오버레이 한계 |
| Adas_TqRate | 10 | 5 ~ 10 | N·m/s | ★ 오버레이 변화율 |
| Adas_DrvOverride | 2.5 | 1.5 ~ 3.0 | N·m | ★ 운전자 개입 임계 |
| Pa_AngleRateMax | 540 | 180 ~ 540 | deg/s | ★ 각도 제어 속도 |
| Tas_DiffLimit | 0.5 | 0.3 ~ 0.8 | N·m | ★ 채널 비교 임계 |
| Tas_DiffTime | 5 | 2 ~ 10 | ms | ★ 채널 비교 시간 |
| Haptic_Freq | 35 | 30 ~ 40 | Hz | 진동 경고 |
| Haptic_Amp | 0.4 | 0.2 ~ 0.6 | N·m | 진동 경고 |
| Vib_Rej_Gain | 0.6 | 0 ~ 1.0 | — | 진동 저감 |

# 부록 F. 미결 사항

표 67 미결 사항 (TBD)

| 번호 | 항목 | 담당 | 목표 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | C3-Sport 변형의 SPORT 모드 맵 튜닝 목표 | OEM 샤시튜닝팀 | 2027-01 |
| TBD-02 | MRM 시 Degraded Assist 유지 시간 확정 (10 s 잠정) | OEM 기능안전팀 | 2026-12 |
| TBD-03 | OTA 업데이트 시간 목표 재검토 (120 s 잠정) | OEM 커넥티드팀 | 2026-12 |